阳江市人民检察院三号楼五楼多功能会议

系统项目用户需求书

2024年1月

# 一、供应商资格

1、具有独立承担民事责任的能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

3、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

4、信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料） 。

5、符合“广东省政府采购网”政府采购云平台的视频会议系统设备定点采购资质，本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本招标项目进行分包和转包。

# 二、采购项目需求一览表

| 采购项目名称 | 数量 | 主要技术规格 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳江市人民检察院三号楼五楼会议系统项目 | 1批 | 详见本部分“四、设备技术规格、参数及要求” | 160287.49 | 质保期：终验后叁年 |

注：1.报价超出预算金额或最高限价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标理。

2.投标报价应为人民币含税全包价，包括测试、运输、安装调试、验收、培训等一切费用。

# 三、项目概述

# 1、项目建设目标

根据多功能会议室的用途需求，配备会议扩声系统和多媒体系统，建成科技含量高、功能强大的多功能会议室，满足各种常规会议，提高工作效率和经济效益。

# 2、项目建设任务

3号楼五楼多功能会议室用于各类常规会议和举办活动，以下是会议系统的架构图：

根据会议系统架构设计，需要配置以下设备：

1、会议系统音源输入端配置2台会议主机、9支无线短杆方管麦克风和2支手持无线麦克风用于会议音源输入；多媒体系统音源输入端配置1台无线会议主机、1套多媒体系统和2支手持麦克风用于多媒体音源输入。

- 配置1台调音台用于多路输入信号进行放大、混合、分配、音质修饰和音响效果加工。

- 配置1台反馈抑制器用于抑制声音过大引发的音箱啸叫

- 配置1台音频效果处理器和1台音频处理器用于音质提升。

- 配置1台专业功放（主扩+辅助+返听）用于驱动舞台前面2个和观众席2个音箱放音。

- 配置1台专业功放（低音炮）用于驱动舞台前面两个低音炮音箱放音。

- 配置4个全频音箱和2个单18低音炮音箱播放声音。

- 配置1台天线放大器用于多功能会议室内放大无线麦克风信号，保障会议主机接受信号稳定。

## 3、采购项目执行标准（包括国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

阳江市人民检察院远程听证系统（2021）项目是按照国家、省政府有关指示，以及上级对本单位的信息化规划要求，结合本市的社会经济发展对阳江市人民检察院远程听证系统的要求制订。阳江市人民检察院远程听证系统（2021）项目主要依据如下各类文件：

- 《2018-2022年检察改革工作规划》

- 《人民检察院刑事诉讼规则》

- 《人民检察院刑事申诉案件公开审查程序规定》

- 《人民检察院民事诉讼监督规则（试行）》

- 《人民检察院行政诉讼监督规则（试行）》

- 《人民检察院办案活动接受人民监督员监督的规定》

- 《人民检察院检察听证室设置规范》

- 《中国检察听证网建设方案》

- 《检察机关听证室建设技术指引》

- 《人民检察院审查案件听证工作规定》

# 四、设备技术规格、参数及要求

本采购清单中所列技术要求中所列参数为最低要求，投标人所投产品的选用品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号，投标人应按第五部分“投标文件格式”规定的格式在“技术规格偏离表”中将其参数列明，并提供相应证明文件。

#### 采购设备及服务清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音箱功放设备 |  |  |  |  |
| 1 | 12寸全频音箱 (主扩声音箱） | 配置：内置两分频 单元组成：低音:1×12”，高音:1×3” 额定功率：450W 峰值功率：1800W 频率响应：66HZ∽19KHZ 标称阻抗：8欧 灵敏度：98dB 最大声压级：130dB 覆盖角度：100°(H)×70°(V) | 4 | 只 |
| 2 | 单18低音音箱 | 单元组成：1×18” 额定功率：800W 峰值功率：3200W 频率响应：40HZ∽300HZ 标称阻抗：8欧 灵敏度：99dB 最大声压级：134dB | 2 | 只 |
| 3 | 专业功放 （主扩+辅助+返听） | 8Ω立体声功率 4x1000W 4Ω立体声功率 4x1600W 2Ω立体声功率 4x1920W 8Ω桥接单声道 2X2600W | 1 | 台 |
| 4 | 专业功放 （低音音箱） | 立体声 8Ω：1200Wx2 立体声 4Ω：2000Wx2 频响：20-20k 瞬态响应：>20v/us 阻尼系数：<200 输入灵敏度：36/37/38/40/41/42dB 输入阻抗 (平衡 /不平衡)：10KΩ 信噪比 (A计权)：>90dB 总谐波失真度：<0.05% | 1 | 台 |
| 二、多媒体系统周边设备 |  |  |  |  |
| 1 | 16路调音台 | 1、10路话筒输入，8路（四组）立体声输入，其中9 ，10路话筒输入和立体声共用； 2、单声道输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，1-8路每路带100Hz低切功能； 3、话筒输入高中低三段均衡，12-16路立体声高低两段均衡，输入推子60mm； 4、两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量都由旋钮控制； 5、输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号； 6、每路输入带L-R开关(主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）； 7、USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字和歌词，支持MP3,WAV等多种格式，中英文界面可选，循环模式可选； 8、带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频； 9、带U盘录音功能； 10、可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑； 11、内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出； 12、左右主输出，两个推子独立控制，60mm推子；两编组输出，两个推子独立控制，60mm推子； 13、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小； 14、左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小，有选择开关选择加入主输出还是编组输出；带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制，便于录音和回放操作； 15、标准双12段电平指示标，准确显示电平大小； 16、话筒输入可以选择卡龙或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口； 主要技术参数： 1、频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)； 2、总谐波失真：<%1(额定条件：20HZ-20KHZ)； 3、等效输入噪音：≤-110dBm 4、输入通道均衡特性： 低频：80Hz/±15dB； 中频：2.5KHz±15dB； 高频：12KHz/±15dB； 5、线路输入时的最大增益：≥20dB； 6、传声器输入时的最大增益：≥50dB； 7、输入阻抗： 话筒输入：≥1.0KΩ； 线路输出：≥10 KΩ； 辅助返回输入:20 KΩ； 8、输出阻抗： 左总输出：≤300Ω； 右总输出：≤300Ω； 监听总输出：≤300Ω； 卡式输出：≤10KΩ； 辅助输出： ≤10KΩ； 9、效果器:模拟效果器，延时时间和重复次数可调； | 1 | 台 |
| 2 | 智能数字会议处理器 | 1.采用DSP技术，实时抓取啸叫点， 2.输入方式采用平衡和线路输入两种暨卡侬和6.35接口 3.话筒输入灵敏度可选，有高、低两档 4.带 +48V幻想供电 5.话筒和线路输入增益可调，调整范围大于12dB 6.每一路的增益可单独调节 7.两路输入，一路输出 8.第二个话筒输入自动与第一路混音，具备自动混音功能 | 1 | 台 |
| 3 | 4进8出数字音频处理器 | 1、4个输入通道，8个输出通道； 2、采用24比特模拟转换器； 3、每个输出通道设有6个参量均衡器； 4、每个输出通道都有压限器； 5、每个输出通道有多种模式的滤波器； 6、每个输出通道极性可以切换； 7、输入输出通道可单独延时； 8、可以储存60个应用程序； 9、可通过电脑软件控制及修改参量； | 1 | 台 |
| 4 | 音频效果处理器 | 1、2个输入，6个输出，输入输出可任意分配。 2、输出可分配到任意输入 分频、均衡器、延时和限幅功能 输入和输出延时,每个输出都有限幅器,单独的输入和输出测量,平衡的输入和输出,XLR音频接口 | 1 | 台 |
| 5 | 无线话筒 | 发射机参数 频段范围：UHF610~693MHz 频道间隔：250KHz 频点数目：100CH*2 射频稳定度：±0.005% 音头搭配：电容式 频率响应范围：30Hz~18KHz±3dB 发射功率；10~30mW 话筒搭配：手持/领夹/头戴/鹅颈/方管 接收机参数 频段范围：UHF610~693MHz 接收方式：数字 调制方式：数字解调 显示内容：RF/AF/频道/频率/电池/静音/通道/等菜单内容 最大偏移度：±35KHz音响压缩扩展处理具有自动音量控制 S/N比值<105dB TH.D >0.5% 灵敏度：输入10~15dBV时S/N:>70dB 谐波干扰比 >80dB 副谐波 >-50dBc 接收距离：不低于50米 | 2 | 套 |
| 6 | 无线会议主机 | （1）系统支持5000台无线会议单元；系统可查看无线单元的电池电量、WiFi信号、时间日期等信息状态；支持一键关机所有无线单元功能； （2）具备内置双蓝牙端和USB接口，支持录音功能、无线音频播放，会议单元与音乐独立输出。 （3）具备6.3mm非平衡输出和卡侬平衡输出两路输出接口。单路独立天线接口以及WiFi天线接口。 （4）系统支持同时开4个无线话筒；具有蓝牙网络端口，可以通过连接手机实现无线视频会议；支持手动/自动编ID功能。 （5）支持所有输入输出音频音量大小可调节；支持PELCO-P、PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪；四种话筒管理模式:先进先出/ 主席模式/限制模式/限时模式，具备高强度防手机电磁波干扰设计，多级纠错和加密，杜绝手机电磁等干扰及邻频干扰抑制。 | 1 | 台 |
| 7 | 主席单元 | 1. 具有自定义主席和代表单元切换，可设置跟踪模式，实现多台同时使用；具备高强度防手机电磁波干扰设计，杜绝手机电磁等干扰及邻频干扰抑制；可显示话筒信号、ID设置、电量，信号强度，日期时间等信息；可持续15小时发言或连续24小时工作。 2. 麦克风类型：高端技术阵列咪芯，可拾音100CM范围，心型指向性驻极体；频率响应：80Hz～16KHz；麦克风输入阻抗：1KΩ；灵敏度：-46 dBV/Pa；最大SPL：100dB(THD>3%)；信噪比：>80dB(A)；串扰：>70dB；动态范围：>80dB；THD：<0.1%；遵循规范：IEC60914；供电方式 ：电池供电，充电口直供电；安装方式：桌面式；无线频率范围：5GHz。桌面式话筒数量≥4（含主席单元话筒）； 手持式无线话筒数量≥4；领夹式无线话筒数量≥4。 | 1 | 支 |
| 8 | 代表单元 | - 具有自定义主席和代表单元切换，可设置跟踪模式，实现多台同时使用；具备高强度防手机电磁波干扰设计，杜绝手机电磁等干扰及邻频干扰抑制；可显示话筒信号、ID设置、电量，信号强度，日期时间等信息；可持续15小时发言或连续24小时工作。 2. 麦克风类型：高端技术阵列咪芯，可拾音100CM范围，心型指向性驻极体；频率响应：80Hz～16KHz；麦克风输入阻抗：1KΩ；灵敏度：-46 dBV/Pa；最大SPL：100dB(THD>3%)；信噪比：>80dB(A)；串扰：>70dB；动态范围：>80dB；THD：<0.1%；最大功耗：4 W；遵循规范：IEC60914；供电方式 ：电池供电，充电口直供电；安装方式：桌面式；无线频率范围：5GHz。桌面式话筒数量≥4（含主席单元话筒）； 手持式无线话筒数量≥4；领夹式无线话筒数量≥4。 | 8 | 支 |
| 9 | 多媒体系统 | 1、包含一台多媒体主机，22寸触摸屏一台，8T 硬盘。 2、网络多媒体无限时下载。 | 1 | 套 |
| 10 | 触摸屏 | 22寸触摸屏 | 1 | 套 |
| 11 | 16路万能时序器 | 1.通道数量：16路万用插座继电器受控与2路万用插座直通； 2.单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A 277VAC； 3.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座； 4.供电规格：内置开关电源，适用电压AC90-260V 50-60HZ； 5.主电缆线规格：外接线接入双闸刀断路开关L N接线（不配电缆线与插头）； 6.短路过流保护断路器配置：断路器零，火线控制，漏电电流保护In 30MA/T≤0.1s，过流保护,（63A短路保护)； 7、RS232 COM/WIFI/WAN以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制； | 1 | 台 |
| 三、其他安装附件 |  |  |  |  |
| 1 | 专业机柜 | 42u | 1 | 台 |
| 2 | 专业吊挂件 | H/800-1340mm | 2 | 支 |
| 3 | 专业吊挂件 | H:1000~1860mm W:3.4Kg TP:1020X280X405mm (6PCS) | 2 | 个 |

# 系统集成及售后服务要求

## 系统集成

1、总体集成：中标方需进行系统软硬件的总体集成工作，工作内容包括软硬系统间的联调联测，信息资源整合，达到使用要求；

2、安装地点：采购方指定的广东省内安装地点；

3、调试环境：设备的拆箱、安装、通电、调试等各项工作均由投标方负责，但应在采购方指定人员的参与下进行。在实际实施前，应先经采购方同意方可进行；

4、系统集成：要求中标方完成本项目采购的所有软硬件设备的安装、调试和系统集成，中标方须同时完成该设备的安装部署调试工作，并按照采购方的要求对原有系统进行整体联调，满足招标需求书中提出的功能和性能要求；

5、在项目实施前，中标方应按采购方的要求编制项目实施方案，且在征得采购方同意后才能执行；

6、项目工期要求：45个日历日完成设备安装调试工作后进行初验，设备试运行期10天无故障后进行项目终验。

7、中标方需配合采购方检查环境是否符合规定的环境要求，并且向采购方进行反馈。

8、中标方需承诺采购设备安装调试过程中所需得安装辅材和配件均由中标方承担，采购人不再增加费用。

## 售后服务要求

- 提供原厂商针对本项目设备的三年质保，提供7*24小时响应。

- 2、中标方提供服务专家团队，提供7*24小时技术热线支持，提供即时技术问题解决方案。

## 技术服务团队要求

投标人必须承诺满足以下条款：

1、项目服务期间应设立项目管理服务团队，核心技术人员不少于2名。

2、技术服务团队的专业构成及技术能力必须充分胜任本项目提出的各项技术服务要求。

3、服务单位的服务团队的专业构成及技术能力必须充分胜任本项目提出的各项技术服务要求，服务单位的服务团队必须与投标文件一致。

# 五、采购项目商务要求

## 1、投标人响应★号不可偏离项条款的事项

除开《投标人响应采购人特别要求的承诺书》（如果采购人在招标文件中设置了此表而要求投标人进行投标承诺）之外，投标人对采购文件标注的★号不可偏离项条款必须在招标文件之投标文件格式的“★号不可偏离项条款响应表”中作出投标响应，投标人提交的投标文件如果没有按照该★号不可偏离项条款的响应要求作为投标响应，将视为无效投标，由评审委员会在符合性审查中不予通过。

其中，如果采购文件对《投标人响应采购人特别要求的承诺书》标注了★号不可偏离项条款，投标人无需再在“★号不可偏离项条款响应表”进行投标响应，而是需要在投标文件中书面提交《投标人响应采购人特别要求的承诺书》作为投标承诺。如果投标人没有按照《投标人响应采购人特别要求的承诺书》的要求作出承诺，将视为无效投标，由评审委员会在符合性审查中不予通过。

## 2、项目实施

交货地点为：  阳江市  ，具体时间为：双方自合同签订之日起  45  天内完成设备的供货、安装与调试，并完成对使用单位相关人员的操作与使用培训。同时包括但不限于以下的实施要求：

（1）工程安装实施工作必须由中标供应商负责，不准分包，并实行“三包”：包质量、包工期、包施工安全。必须是投标人自已的专业安装队伍承担工程安装，并由投标人直接进行工程全过程监管，承担工程实施全过程的相关人员和施工安全责任。

（2）投标人应提供安装调试工艺流程、质量控制程序和检验方法，处理关键点、难点的对策及措施，实施前须得到采购人批准方能施行。其内容应对所有货物的安装、调试及现场验收作出详尽安排和说明，并包括参与或派出人员人数、参与时间、责任和工作内容等。

（3）施工现场的管理

投标人在工程实施全过程中应服从采购人现场代表或监理代表的统一管理和监督检查。

（4）安装现场工作和生活条件由投标人自行解决。

## 3、验收标准：

（1）项目完工后试运行  10  天，采购人应组织验收工作。

（2）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于招标要求。

（3）拆箱后，中标供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，登记册作为验收文档之一；

（4）中标供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

## 4、售后标准：

4.1 质保期：中标方需提供叁年的项目硬件维保服务，并提供保修承诺函。

4.2 验收要求：投标人必须根据采购人要求提交完整的验收实施方案。

4.3 售后服务：

（1）所有货物保证在项目终验之日起，中标供应商保证提供叁年的售后服务。质保期后，服务条款按另行签订的维护合同实施。

（2）中标供应商应优先响应用户单位维护需求，涉及设备配置调整等复杂工作的，应由专业工程师实施。售后服务响应时间不得高于2小时，到达现场时间不得高于4小时。

（3）采购人按中标价格和数量向中标供应商采购本项目货物后，若需增加采购相同品牌型号的货物，中标供应商必须按相同的配置和不高于中标价格销售给采购人。

（4）中标供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，供应商须无条件退货或者更换同类产品。

（5）在保用的期限内，系统产品货物出现故障的，无偿为采购人维修或者更换相应货物，并免费提供备用设备，保证采购人的正常使用。

（6）所有货物均由中标供应商免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好。

（7）中标供应商应提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的技术文件，如货物和附件装箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明（原版正本）和中文维护手册。中标供应商将货物、产品介绍说明等纸质资料一并提供。

## 5、付款方式：

（1）合同签订后7个工作日内支付合同总金额的 30% 作为合同签订款；

（2）全部货物到场完毕7个工作日内支付至合同总金额的 70％ ；

（3）项目终验合格之后7个工作日内支付至合同总金额的  100％ ；